附件1：采购需求

## 采购需求

考场场地改造清单

| 序号 | 改造项目 | 规格 | 施工标准与工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 围墙 | 二级候考室至摩托车场地约160米，摩托车场地至围墙窄路约70米，除去两处坡道约100米。 （3米×130米=390平方） | 施工标准与工艺；地面硬化破除，地下50公分深度，75公分宽度基础。10公分深度、80公分宽度混凝土垫层。地面24墙体，高度2.5米高度（包含封顶）。30加隔缝，墙体里外两面砂灰粉刷。墙体4米之间加方，50公分墙垛。垃圾清运，墙体周围地面混凝土恢复。 |
| - 2 | 市政装配式围挡安装 | 北围墙至科二二级候考约54米，两处坡道约100米。 （高2.5米×长160米=400平方） | 材质0.8厚度镀锌钢板，钢结构围挡，坡道3米85为间距。 |
| - 3 | 模拟场地大门 | 拆除位置为查验通道东两墙垛之间，拆除后新建一扇大门(高2.5米×4.5米长=11.25平方) | 施工标准与工艺；原有围墙拆除。加装双面0.9厚度的不锈钢板、内置出入式（脚门）的推拉式大门。不得使用栅栏式门，双平开大门。 |
| - 4 | 摩托车二级待考 | 场地改造后摩托车场地需要绕路，存在安全隐患，新增摩托车二级待考区一处 （长度6米，宽度4.2米，高度3米) | 集装箱式活动板房25.2平方，（面板用0.5厚硅岩，框架用10×10热镀锌钢管，刷油漆）安装壁式空调一台。房顶做好防水，安装高1.2米×2米推拉窗2个，2.3米×3米的推拉门。玻璃用6毫米镀膜钢化玻璃，带窗纱。 |